- Изменения №1

в конкурсную документацию открытого конкурса по отбору

подрядной организации на оказание услуг и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Липецкая обл., г. Елец, ул. Октябрьская, д. 137

- Номер извещения 378000-2015

Заказчик (организатор конкурса): Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области

Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация: www.kapremont48.ru

- Главу 5 Конкурсной документации  «Техническая часть конкурсной документации» читать в новой редакции:

«объект конкурса: отбор подрядной организации на оказание услуг и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

- Липецкая обл., г. Елец, ул. Октябрьская, д. 137.

- Техническое задание

- на выполнение проектно-сметной документации и

- строительно-монтажных работ

- по капитальному ремонту

многоквартирного жилого дома по  адресу:

Липецкая область, г. Елец, ул. Октябрьская, д. 137

|  | Наименование работ и местоположение объекта. | Выполнение проектно-сметной документации и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Октябрьская, д.137 |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения о многоквартирном доме. | год постройки - 1948 этажность - 4 кол-во подъездов - 3 |
|  | Основание для выполнения проектно-сметной документации. | Закон Липецкой области № 211-ОЗ от 13.05.2013 "О правовом регулировании некоторых вопросов в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" Постановление администрации Липецкой области № 528 от 28.11.2013 "Об утверждении областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области, на 2014 - 2043 годы" Жилищный кодекс РФ |
|  | Стадийность проектирования. | 1 (одна) стадия проектирования – рабочая документация. |
|  | Данные об особых условиях площадки и района. | Особых условий нет |
|  | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | Отсутствуют |
|  | Основные требования к архитектурно - планировочному решению здания. | Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
|  | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | Без очередей |
|  | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | Нет встроенных помещений |
|  | Указания о необходимости: | Нет требований |
|  | - Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов |  |
|  | Исходные данные | Осуществить сбор исходных данных с выездом на объект. Провести обследование конструкций и внутридомовых инженерных систем в объеме, необходимом для разработки проектной документации на капитальный ремонт; - выполнить обмерные работы согласно СП 13-102-2003; -выполнить дефектную ведомость с фотографиями и согласовать с ФКР; |
|  | Особые требования | Принятые проектные решения должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. |
|  | Требования к проведению согласований | - Получить согласования со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и решениями заказчика. - Проектно-сметная документация предварительно согласовывается с Фондом капитального ремонта (ФКР). - По результатам согласований, внести все необходимые изменения в проектно-сметную документацию и выполнить окончательное согласование. |
|  | Основные требования к составу | Проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствии с нормами и правилами выполнения проектных работ; в объеме, согласно требованиям Постановления правительства РФ № 87 от 16.02.08г. Основные разделы проектной документации необходимые для капитального ремонта: 1. Раздел 11 "Смета на капитальный ремонт МКД" # Рабочая документация должна быть разработана в соответствии с # ГОСТ Р 21.1101-2009. Основные разделы рабочей документации необходимые для капитального ремонта: - Архитектурно-строительные чертежи. - Отопление, вентиляция и кондиционирование. - Водоснабжение и канализация. - Электрическое освещение и силовое электрооборудование. В проектно-сметной документации, обязательно предусмотреть мероприятия по повышению энергоэффективности многоквартирного дома с использованием энергосберегающих материалов отечественного производства (современные утеплители, энергосберегающие светильники и т.д.) |
|  | Основные требования к конструктивным решениям. | Рабочая документация раздела АС должна предусматривать выполнение ниже перечисленных работ: - Капитальный ремонт фасада: - цвет и материалы должны быть согласованы с муниципальным (районным) отделом архитектуры и строительства; - при наличии на фасаде архитектурных деталей, предусмотреть их ремонт; - предусмотреть противопожарную безопасность фасада; - все применяемые материалы согласовать с ФКР. 2. Предусмотреть проектом, в случае износа: - замену оконных блоков на пластиковые в местах общего пользования, при необходимости предусмотреть установку защитного ограждения на окна; - замену входных дверей на металлические утепленные (при необходимости); - на основе дефектной ведомости и обследования, ремонт входных групп; - ремонт отмостки (при необходимости); Состав работ может корректироваться на основе дефектной ведомости, решения собственников и заказчика (ФКР). Все работы по капитальному ремонту будут проводиться в заселенных квартирах без отселения проживающих. |
|  | Основные требования к сетям инженерно-технического обеспечения: -водоснабжение и канализация. | Рабочая документация раздела ВК должна предусматривать выполнение ниже перечисленных работ: Холодное водоснабжение. - Ремонт или замену водомерных узлов (при необходимости) кроме приборов учета; - Замену внутридомовых магистральных систем предусмотреть по существующим схемам. - Замену запорной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков в квартиру; - Врезки в действующие сети выполнить в границах стен и подвальных перекрытий и в границах чердачного помещения. - Розлив выполнить из металлических (полипропиленовых, кроме мест общего пользования) труб. Поквартирные стояки – полипропилен. Трубы, проходящие в местах общего пользования, выполнять из металлических труб. Диаметр определить расчетом. Уменьшение диаметра существующих внутренних трубопроводов недопустимо. - На чертежах указать место ввода. - В пояснительной записке привести расчёт теплоизоляции трубопровода. Водоотведение. - Применить трубы ПВХ. Диаметр определить расчетом. Уменьшение диаметра существующих внутренних трубопроводов недопустимо. - Выпуски, проходящие через фундамент здания и через стенку поместить в гильзу и герметизировать. - Ремонт системы водоотведения осуществить до первого колодца. |
|  | Основные требования к сетям инженерно-технического обеспечения: - отопление, вентиляция и кондиционирование. | Рабочая документация раздела ОВ должна предусматривать выполнение ниже перечисленных работ: - Замену запорной и регулировочной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков к отопительным приборам в жилых помещениях; - Замену отопительных приборов в местах общего пользования и замена в жилых помещениях отопительных приборов, не имеющих отключающих устройств. - Замену внутридомовых магистральных систем предусмотреть по существующим системам. - В проекте предусмотреть замену или ремонт элеваторного узла (при необходимости) без демонтажа узла учета. - Теплоноситель для системы принять с параметрами воды 95°/70 ° - Врезки в действующие сети запроектировать в границах здания. - Розлив (верхний, нижний), а также главные стояки выполнить из металлических (полипропиленовых, кроме мест общего пользования) труб. Поквартирные стояки – полипропилен. Трубы, проходящие в местах общего пользования, выполнять из металлических труб. Диаметр определить расчетом. Уменьшение диаметра существующих внутренних трубопроводов недопустимо. - В пояснительной записке привести расчет нагревательных приборов и расчет теплоизоляции труб. - Предусмотреть шаровые краны для отключения и слива теплоносителя. - Отопительные приборы (марка и тип) согласовать с Заказчиком (ФКР). - Параметры наружного воздуха принимать согласно: СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». Вентиляция и кондиционирование не разрабатываются. |
|  | Основные требования к сетям инженерно-технического обеспечения: -электрическое освещение и силовое электрооборудование. | Рабочая документация раздела ЭОМ должна предусматривать выполнение ниже перечисленных работ: - пояснительная записка; - расчет мощности; -схема прокладки внутренних магистральных и подъездных электропроводов, светильников; - Предусмотреть в проекте: - замену ВРУ; - счетчики и трансформаторы замене не подлежат; - замену магистральных и подъездных сетей по существующим схемам; - устройство защитного отключения; - автоматические выключатели для групповых сетей до квартиры электросчетчиков с подключением существующих, либо новых (приобретаемых собственником самостоятельно); -замену электропроводки и освещения мест общего пользования лестничных клеток и подвала на энергосберегающие светильники; -молниезащиту (при необходимости); - систему уравнивания потенциалов (при необходимости); - устройство защитного заземления (при необходимости); - устройство защитного отключения (при необходимости); - конструкция ВРУ должна исключать несанкционированный доступ к расчетным приборам и цепям учета электрической энергии. Для этой цели предусмотрена разделительная перегородка между вводной/учетной частью и распределительной, а также раздельные оперативные панели с элементами для опломбирования вводной/учетной части, что также позволяет обслуживать распределительный блок без вскрытия пломб с вводного/учетного блока. - пожаробезопасность со стороны электрооборудования и электропроводки путем выбора необходимого сечения провода и кабелей на перегрев, и соответственно, путем выбора защитных аппаратов по току установки отличающей способности при коротком замыкании. - Ремонт (замену) электропроводки, выключателей, розеток в квартирах не предусматривать. - В проекте предусмотреть использование и применение энергосберегающих решений, технологий, оборудования и материалов, обеспечивающих современные эксплуатационные характеристики. - Предусмотреть применение строительных материалов и оборудования российского производства, за исключением случаев, когда необходимая продукция не имеет отечественных аналогов или применение продукции иностранного производства имеет технико-экономическое обоснование. - Магистрали проходящие в подъезде прокладывать в гофрированной трубе запрещено. |
|  | Основные требования к строительно-монтажным работам. | Капитальный ремонт фасада: - Выполнить очистку фасада от существующей краски. - Выполнить ремонт штукатурки, перед шпатлевкой фасады огрунтовать. Огрунтовку необходимо выполнять сплошным равномерным слоем, без пропусков и разрывов. Высохшая грунтовка должна иметь прочное сцепление с основанием, не отслаиваться при растяжении. Окраску следует производить после высыхания грунтовки. - Выполнить окраску полиакриловой фасадной краской, цветовое решение (Ral) согласно паспорту окраски фасада. - При производстве работ учесть инструкцией по применению, особенности технологии в соответствии с рекомендациями завода изготовителя и действующей нормативной документацией РФ. - При производстве малярных работ должны быть соблюдены требования табл. 11. СНиП 3.04.01-87. Окраска фасада не должна иметь видимых переходов, пятен и других дефектов. - Грунтовка и окраска фасадов может производиться при температуре не ниже +5 С°. - При наличии декоративных элементов выполнить их ремонт. - Используемые материалы должны иметь сертификаты соответствия, пожарные сертификаты, документы, подтверждающие климатические испытания, выданные аккредитованным испытательным центром. - Приемка малярных работ производится после высыхания. Готовое отделочное покрытие должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87 таб.15. - Выполнить очистку продухов (при необходимости). - При необходимости выполнить замену или ремонт: - входных козырьков; - оконных блоков в местах общего пользования; - входных дверей на металлические утепленные, если уже установлены металлические выполнить утепление и покраску. - После выполнения работ предоставить: - сертификаты и паспорта на используемые материалы. Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения: - Монтаж трубопроводов должен выполняться специально обученным персоналом в соответствии со СП 73.13330.2012, СП 40-101-96. - Розлив выполнить из металлических (полипропиленовых, кроме мест общего пользования) труб. Поквартирные стояки – полипропилен. Трубы, проходящие в местах общего пользования, выполнять из металлических труб. - Для прохода через строительные конструкции необходимо предусматривать гильзы. - Выполнить заделку отверстий, в стенах и перекрытиях, после монтажа и испытания трубопровода цементно-песчаным раствором. Заделка отверстий монтажной пеной запрещена. - Врезку в существующие сети выполнить в границах здания. - Расстояние между средствами крепления стальных трубопроводов на горизонтальных участках необходимо принимать в соответствии с таблицей 2 СП 73.13330.2012 - На вертикальных трубопроводах опоры устанавливаются согласно пункту 2.14, 2.15 СП 40-101-96 (для полипропиленовых труб) и пункту 6.1.4 СП 73.13330.2012 и таблицы 2 (для металлических), если нет других указаний в рабочей документации. - Выполнить испытание трубопровода в присутствии представителя Заказчика с составлением акта согласно приложению Г СП 73.13330.2012 - Гидростатическое или манометрическое испытание трубопровода при срытой прокладке трубопроводов должно производиться до их закрытия с составлением акта освидетельствования скрытых работ по форме приложения В СП 73.13330.2012 п.6.1.9. - После монтажа системы должны быть промыты водой до выхода ее без механических взвесей, промывка считается законченной после выхода воды, удовлетворяющей требованиям ГОСТ Р 51232. - Применяемые материалы должны быть сертифицированы. - Строительный контроль проводится уполномоченным лицом со стороны Заказчика. - По окончанию работ выполнить исполнительную документацию в составе: - исполнительные схемы; - аксонометрическая схема с указание участков, которые не ремонтировались с предоставлением акта отказа. - акт испытания; - результаты анализа воды. Капитальный ремонт системы теплоснабжения: - Монтаж трубопроводов должен выполняться специально обученным персоналом в соответствии со СП 73.13330.2012 - Розлив (верхний, нижний) а также главные стояки выполнить из металлических (полипропиленовых, кроме мест общего пользования) труб. Поквартирные стояки – полипропилен. Трубы, проходящие в местах общего пользования, выполнять из металлических труб. - Для прохода через строительные конструкции необходимо предусматривать футляры (гильзы). - Выполнить заделку отверстий в стенах и перекрытиях после монтажа и испытания трубопровода цементно-песчаным раствором. Заделка отверстий монтажной пеной запрещена. - Трубопровод, проходящий в чердачном и подвальном помещениях, заизолировать теплоизоляционными трубками (согласно расчету теплоизоляции труб); - Выполнить замену запорной и регулировочной арматуры, в том числе на ответвлениях от стояков к отопительным приборам в жилых помещениях; - Выполнить замену отопительных приборов в местах общего пользования и в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств. - Произвести замену или ремонт (при необходимости) элеваторного узла без демонтажа узла учета; - Установить шаровые краны для отключения и слива теплоносителя; - Расстояние между средствами крепления стальных трубопроводов на горизонтальных участках необходимо принимать в соответствии с таблицей 2 СП 73.13330.2012 - Выполнить испытание трубопровода в присутствии представителя Заказчика с составлением акта согласно пункту 7 СП 73.13330.2012 - Применяемые материалы должны быть сертифицированы. - Строительный контроль проводится уполномоченным лицом со стороны Заказчика. - По окончанию работ выполнить исполнительную документацию в составе: -исполнительные схемы; -акт испытания; -аксонометрические схемы; Капитальный ремонт системы водоотведения: - Монтаж трубопроводов систем внутренней канализации должен выполняться специально обученным персоналом в соответствии со СП 73.13330.2012 и СП 40-107-2003 - Выпуски, проходящие через фундамент здания и через стенку поместить в гильзу и герметизировать. - Предусмотреть установку крепления трубопровода не менее 2х на этаж. - Отклонение канализационных стояков от вертикальной оси более чем на 2 мм на 1 м монтируемой трубы не допускается. - Резка и укорачивание фасонных частей запрещается. - Выполнить заделку отверстий в стенах и перекрытиях после монтажа и испытания трубопровода. - Выполнить испытание трубопровода в присутствии представителя Заказчика с составлением акта согласно приложению Д СП 73.13330.2012. - Монтаж системы водоотведения выполнить из ПВХ труб до первого канализационного колодца, в местах подземного прохода трубы применять ПВХ повышенной жесткости. - Применяемые материалы должны быть сертифицированы. - Строительный контроль проводится уполномоченным лицом со стороны Заказчика. - Испытание системы внутренней канализации выполнить согласно СП 73.13330.2012 п. 7.5 - По окончанию работ выполнить исполнительную документацию в составе: -исполнительные схемы; -акт испытания; -аксонометрическая схема. Капитальный ремонт системы электроснабжения: - Монтаж новой электропроводки выполнить до квартиры абонента. - Ремонт (замену) электропроводки, выключателей, розеток в квартирах не предусмотрен. - Применять строительные материалы и оборудование российского производства, за исключением случаев, когда необходимая продукция не имеет отечественных аналогов или применение продукции иностранного производства имеет технико-экономическое обоснование. - Магистрали проходящие в подъезде прокладывать в гофрированной трубе запрещено. - Применяемые материалы должны быть сертифицированы. - Строительный контроль проводится уполномоченным лицом со стороны Заказчика. - По окончанию работ выполнить исполнительную документацию в составе: -исполнительные схемы; -акт испытания; - лабораторные испытания. Все строительно-монтажные работы должны производиться в соответствии с рабочей документацией. |
|  | Характеристики применяемых материалов. | Материалы предусматривать в проекте с характеристиками не ниже указанных: Грунтовка полиакриловая: - степень перетира не более 70 мкм - условная вязкость не более 40 с - время высыхания до степени 3 при T (20±2) °C не более 10 часов Фасадная полиакриловая краска: - внешний вид пленки - однородная поверхность, без морщин, оспин и посторонних включений. - условная вязкость – 60-350 - массовая доля нелетучих веществ не менее 70% - степень перетира не более 100 мкм - укрывистость высушенной пленки не более 120 г/м2 - эластичность пленки при изгибе не более 5 мм - срок службы не менее 10 лет; Профилированный металлический лист с ЛКП толщиной не менее 0.5 мм. Трубы стальные: ГОСТ 3262-75; - диаметры используемых труб: 15, 20, 25 и 32, 40 мм; - толщина стенки при ø 15, 20: 2,8 мм; - толщина стенки при ø 25, 32: 3,2 мм; - толщина стенки при ø 40: 3,5 мм; Трубы стальные: ГОСТ 10704-91; -диаметры труб: 57, 76, 89 мм; -толщина стенки: 3,5 мм. Теплоизоляция для труб: - форма: трубки с толщиной стенки не менее 13 мм; - диапазон рабочих температур: от -50 до +150 ºС; -коэффициент теплопроводности λ (0 ºC): 0,038 Вт/(м•К) -коэффициент сопротивления диффузии водяного пара не менее: 3000; - пожаробезопасность: Г1, не поддерживает горение; Кран шаровой: -диаметры условных проходов: 15, 20 мм; -давление PN: 1.6 МПа -материал корпуса, штока, шарового затвора: латунь, шаровой затвор: хромирован; -класс герметичности: А по ГОСТ 9544-93; -нормативный срок службы: от 25 до 30 лет; -ремонтопригодность: да; -температура теплоносителя: от +1 до +130 °C; Трубы полипропиленовые наружные канализационные и фасонные части по ТУ 4926-002-88742502-00. ВРУ: Назначение: для приема, распределения и учета электрической энергии напряжением 380/220В и ток до 250А переменного тока частотой 50Гц. ## Условия эксплуатации ВРУ: — вертикальное рабочее положение (допускается отклонение не более чем на 5º; — эксплуатация не должна проводиться в условиях описанных в ГОСТ Р 51321.1; — защита от поражения электрическим током должна соответствовать классу I по ГОСТ Р МЭК 536-94; — стойкость к механическим внешним возмущающим факторам - М2 по ГОСТ 17516-90; — загрязнение окружающей среды — степень 3 по ГОСТ Р 51321.1-2000; — степень защиты оболочки – не ниже IP31 по ГОСТ 14254-96 (при закрытых дверях); — стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам по ГОСТ 15543.1-89 – УХЛ, категории размещения — 4. Шкаф: стальной толщина стенок не менее 1,5 мм, с лакокрасочным покрытием, напольного исполнения, наличие замка обязательно. Светильник: Номинальное напряжение: 220 В; Номинальная частота: 50 Гц; Корпус светильника изготовлен из антивандального ударопрочного термопластика. Тип монтажа: настенный, потолочный; Заземлитель вертикальный: Сталь круглая: Наружный диаметр: 16 мм; Марка стали: Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп; Заземлитель горизонтальный: ГОСТ 103-76; Размер: 4×40мм; Марка стали: Ст3пс, Ст3сп. |
|  | Основные требования к сметной документации. | При выполнении проектных работ руководствоваться техническими условиями, выданными Заказчиком, а также: - МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий»; -Выполнить разработку сметной документации с применением территориальных единичных расценок ТЕР по Липецкой области (в ред.2009г. с изм.1) в текущем уровне цен с учётом требований: -МДС 81-35.2004 – методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ; - МДС 81-33.2004 – методика по определению величины накладных расходов по видам работ в соответствии с письмом Министерства регионального развития Российской Федерации № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.; - МДС 81-25.2001 – методика по определению величины сметной прибыли в строительстве в соответствии с письмом Министерства регионального развития Российской Федерации № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г. - Стоимость не учтенных в расценках материалов указывать в текущем уровне цен в соответствии с ТСЦ-сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции (в ред.2009г. с изм.1). Стоимость материалов, не вошедших в состав ТСЦ, определяется на основании исходных данных (прайс-листов) организаций – производителей или поставщиков материальных ресурсов (на основании мониторинга цен не менее 3-х поставщиков). В составе сметной документации предусмотреть затраты на платежи по страхованию строительных рисков (письмо Госстроя России от 18.07.2002г. № НЗ-3942/7. |
|  | Предоставляемые материалы | Предоставить: - проектную документацию в 4-х экземплярах в сброшюрованном виде, а также на электронном носителе текстовая часть в формате Word, сметная документация в формате ГРАНД-Смета , Excel, графическая часть в формате AutoCAD либо PDF. - исполнительную документацию в 3-х экземплярах в сброшюрованном виде. |
|  | Сроки выполнения работ | 120 календарных дней. |

Ведомость объемов работ по капитальному

ремонту системы водоотведения

многоквартирного жилого дома по адресу:

Липецкая область, г. Елец, ул. Октябрьская, д.137

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Розлив |  |  |  |  |
| 1. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,48 |  |
| 2. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0,48 |  |
| Раздел 2. Наружная канализация |  |  |  |  |
| 3. | Разборка асфальтобетонных покрытий | 1000 м2 | 0,027 |  |
| 4. | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,042 |  |
| 5. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,45 |  |
| 6. | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 10 м3 основания | 1 |  |
| 7. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 160 мм | 100 м трубопровода | 0,45 |  |
| 8. | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 400 мм с установкой гильз ф200мм | 1 сальник | 6 |  |
| 9. | Обратная засыпка траншеи песком экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,04 |  |
| 10. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщ.150мм | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0405 |  |
| 11. | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см | 100 м2 покрытия | 0,27 |  |
| Раздел 3. Стояки |  |  |  |  |
| 12. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 1,2 |  |
| 13. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 1,2 |  |
| 14. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,72 |  |
| 15. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,72 |  |
| 16. | Смена унитазов | 100 приборов | 0,24 |  |
| Раздел 4. Прочие работы |  |  |  |  |
| 17. | Рассверливание горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром до 150 мм в ж/б перегородках и стенах | 100 отверстий | 0,3 |  |
| 18. | Заделка отверстий | 1 м3 заделки | 0,12 |  |
| 19. | Пробивка проемов в конструкциях из бетона под гильзы ф400мм | 1 м3 | 0,096 |  |
| 20. | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 погрузка | тонна | 3,5 |  |
| 21. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 т | 3,5 |  |

Начальная  (максимальная) цена работ по капитальному ремонту системы водоотведения многоквартирного жилого дома по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Октябрьская, д.137  составляет 744 536,00 (Семьсот сорок четыре тысячи пятьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек.

Ведомость объемов работ по капитальному

ремонту системы  теплоснабжения

многоквартирного жилого дома по адресу:

Липецкая область, г. Елец, ул. Октябрьская, д.137

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Розлив |  |  |  |  |
| 1. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,75 |  |
| 2. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 0,75 |  |
| 3. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт. | 3 |  |
| 4. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,75 |  |
| 5. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм | 100 м трубопровода | 0,7 |  |
| 6. | Изоляция трубопроводов трубками | 10 м трубопровода | 7,5 |  |
| 7. | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,75 |  |
| Раздел 2. Стояки |  |  |  |  |
| 8. | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 1,25 |  |
| 9. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 5,686 |  |
| 10. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 6,728 |  |
| 11. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,726 |  |
| 12. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100 м трубопровода | 0,36 |  |
| 13. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,36 |  |
| 14. | Изоляция трубопроводов трубками | 10 м трубопровода | 18,1 |  |
| 15. | Установка радиаторов чугунных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 1,5 |  |
| Подъезд |  |  |  |  |
| 16. | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,87 |  |
| 17. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,87 |  |
| 18. | Изоляция трубопроводов трубками | 10 м трубопровода | 8,7 |  |
| Раздел 3. Прочие работы |  |  |  |  |
| 19. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,605 |  |
| 20. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,605 |  |
| 21. | Смена простильных дощатых полов с полной сменой досок | 100 м2 пола | 0,0968 |  |
| 22. | Разборка бетонных оснований | 1 м3 | 0,3 |  |
| 23. | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 0,2 |  |
| 24. | Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью диаметром 30 мм глубиной до 30 см | 100 отверстий | 1,24 |  |
| 25. | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных | 100 отверстий | 1,24 |  |
| 26. | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100 отверстий | 0,08 |  |
| 27. | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 100 мм, толщина стен 0,4м | 100 отверстий | 0,14 |  |
| 28. | Рассверливание отверстий в железобетонных перекрытиях диаметром 30 мм | 100 отверстий | 0,17 |  |
| 29. | Заделка отверстий | шт | 17 |  |

Начальная  (максимальная)  цена работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Октябрьская, д.137  составляет 1 789 995,98 (Один миллион семьсот восемьдесят  девять тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 98 копеек.

Ведомость объемов работ по

капитальному ремонту фасада

многоквартирного жилого дома по адресу:

Липецкая область, г. Елец, ул. Октябрьская, д.137

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Фасад |  |  |  |  |
| 1. | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 23,487 |  |
| 2. | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,45 |  |
| 3. | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 19,875 |  |
| 4. | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под шпатлевку простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 20,325 |  |
| 5. | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 20,325 |  |
| 6. | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 20,325 |  |
| 7. | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 20,325 |  |
| Раздел 2. Проёмы |  |  |  |  |
| 8. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,2736 |  |
| 9. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,2736 |  |
| 10. | Устройство отлива | 100 м2 покрытия | 0,384 |  |
| 11. | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,048 |  |
| 12. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз откосов внутренних | 100 м2 покрытия | 0,096 |  |
| 13. | Шпатлевка откосов внутренних | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,096 |  |
| 14. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз откосов внутренних | 100 м2 покрытия | 0,096 |  |
| 15. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов внутренних | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,096 |  |
| 16. | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,562 |  |
| 17. | Огрунтовка откосов наружных | 100 м2 обработанной поверхности | 0,562 |  |
| 18. | Шпатлевка откосов наружных | 100 м2 обработанной поверхности | 0,562 |  |
| 19. | Огрунтовка откосов наружных | 100 м2 обработанной поверхности | 0,562 |  |
| 20. | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности откосов наружных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,562 |  |
| 21. | Монтаж мет. листа толщ.1,5мм (3 двери) | 1 т конструкций | 0,106 |  |
| 22. | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен | 100 м2 поверхности | 0,09 |  |
| 23. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,18 |  |
| 24. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,18 |  |
| Раздел 3. Козырёк |  |  |  |  |
| 25. | Монтаж каркаса козырька из трубы 40*40 | 1 т конструкций | 0,06 |  |
| 26. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,021 |  |
| 27. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,021 |  |
| 28. | Монтаж кровельного покрытия козырька из профлиста с ЛКП | 100 м2 покрытия | 0,29 |  |
| Раздел 4. Балконы |  |  |  |  |
| 29. | Очистка поверхности плиты от отслоившегося бетона | 1 м2 очищаемой поверхности | 1,7 |  |
| 30. | Очистка поверхности арматуры от коррозии | 1 м2 очищаемой поверхности | 1,7 |  |
| 31. | Разборка покрытий из кирпича и разрушенного бетонного слоя | 100 м2 покрытия | 0,017 |  |
| 32. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,017 |  |
| 33. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,017 |  |
| 34. | Усиление перекрытий железобетоном сверху | 1 м3 | 0,1 |  |
| 35. | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,5 |  |
| 36. | Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка | тонна | 0,11 |  |
| 37. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 | 1 т | 0,11 |  |

Начальная  (максимальная) цена работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного жилого дома по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Октябрьская, д.137 составляет 441 546,00  (Четыреста сорок одна тысяча пятьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Ведомость объемов работ по капитальному

ремонту фундамента

многоквартирного жилого дома  по адресу:

Липецкая область, г. Елец, ул. Октябрьская, д.137

| № п. п. | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Разборка бетонной отмостки | м2 | 12 |  |
|  | Разработка грунта | м3 | 3,0 |  |
|  | Устройство оснований из песка | м3 | 1,8 |  |
|  | Устройство оснований из щебня | м3 | 1,2 |  |
|  | Устройство бетонной отмостки с армированием | м3 | 1,8 |  |
|  | Вывоз мусора и грунта | тн | 7,2 |  |

Начальная  (максимальная)  цена  работ по капитальному ремонту фундамента многоквартирного жилого дома по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Октябрьская, д.137 составляет 35 896,00 (Тридцать пять тысяч восемьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек.

Ведомость объемов работ по капитальному ремонту

системы холодного водоснабжения

многоквартирного жилого дома  по адресу:

Липецкая область, г. Елец, ул. Октябрьская, д.137

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Розлив |  |  |  |  |
| 1. | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 40 мм | 100 м трубопровода | 0,71 |  |
| 2. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,71 |  |
| 3. | Изоляция трубопроводов трубками | 10 м трубопровода | 7,1 |  |
| 4. | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,71 |  |
| Раздел 2. Стояки |  |  |  |  |
| 5. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,93 |  |
| 6. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,93 |  |
| Раздел 3. Санузлы |  |  |  |  |
| 7. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,264 |  |
| 8. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,264 |  |
| Раздел 4. Прочие работы |  |  |  |  |
| 9. | Рассверливание отверстий диаметром 50 мм в ж/б перегородках и стенах | 100 отверстий | 0,3 |  |
| 10. | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,05 |  |

Начальная  (максимальная) цена работ по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Октябрьская, д.137 составляет 701 480,00  (Семьсот одна тысяча четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.

Ведомость объемов работ по капитальному

ремонту системы электроснабжения

многоквартирного жилого дома по адресу:

Липецкая область, г. Елец, ул. Октябрьская, д.137

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1. | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0,04 |  |
| 2. | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,15 |  |
| 3. | Демонтаж ВРУ | 1 шт. | 1 |  |
| 4. | Демонтаж щитков осветительных, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 шт. | 12 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 5. | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 6. | Фотореле ФР-16А | шт | 1 |  |
| 7. | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм | 100 м | 1,13 |  |
| 8. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 | 100 м | 1,13 |  |
| 9. | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 1,2 |  |
| 10. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 1,2 |  |
| 11. | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0,48 |  |
| 12. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0,48 |  |
| 13. | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0,55 |  |
| 14. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0,55 |  |
| 15. | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 шт. | 12 |  |
| 16. | Провод в щитах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0,36 |  |
| 17. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 52 |  |
| 18. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 12 |  |
| 19. | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,12 |  |
| 20. | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | 100 шт. | 0,15 |  |
| 21. | Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах | 100 шт. | 0,03 |  |
| Раздел 3. Прочие работы |  |  |  |  |
| 22. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,0054 |  |
| 23. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,0054 |  |
| 24. | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,3 |  |
| 25. | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 | 100 м | 0,1 |  |
| 26. | Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов 2 | 1 электрод заземления | 9 |  |
| 27. | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 18 мм | 10 шт. | 0,9 |  |
| 28. | Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью диаметром 60 мм глубиной до 30 см | 100 отверстий | 0,09 |  |
| 29. | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных | 100 отверстий | 0,09 |  |
| 30. | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 30 мм, толщина стен 0,4м | 100 отверстий | 0,28 |  |
| 31. | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,06 |  |
| Раздел 4. Подвал |  |  |  |  |
| 32. | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм | 100 м | 1,05 |  |
| 33. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 1,05 |  |
| 34. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 2 |  |
| 35. | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,04 |  |
| 36. | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | 100 шт. | 0,04 |  |

Начальная  (максимальная) цена работ по капитальному ремонту системы электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Октябрьская, д.137 составляет 594 324,00 (Пятьсот девяносто четыре тысячи триста двадцать четыре) рубля 00 копеек.