- Изменения №1

в конкурсную документацию открытого конкурса по отбору

подрядной организации на оказание услуг и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Липецкая обл., г. Данков, ул. Ленина, д.15

- Номер извещения 427000-2015

Заказчик (организатор конкурса): Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области

Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация: www.kapremont48.ru

- Ведомость объемов работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного жилого дома  по адресу: Липецкая область, г. Данков, ул. Ленина, д.15 главы 5 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» читать в новой редакции:

Ведомость объемов работ

по капитальному ремонту фасада

многоквартирного жилого дома  по адресу:

Липецкая область, г. Данков, ул. Ленина, д.15.

| № п/п | Виды работ | Един. изм. | Объем | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка-разборка инвентарных лесов | м2 | 379 |  |
| 2 | Демонтаж покрытия козырька из волнистых листов | м2 | 2,5 |  |
| 3 | Демонтаж каркаса козырька деревянного | м2 | 1,8 |  |
| 4 | Монтаж металлоконструкций козырька | т | 0,198 |  |
| 5 | Огрунтовка профильной трубы | м2 | 12,9 |  |
| 6 | Окраска профильной трубы | м2 | 12,9 |  |
| 7 | Монтаж профлиста | м2 | 16,5 |  |
| 8 | Монтаж конька 150х150 мм | м/п / м2 | 3,6 / 1,1 |  |
| 9 | Устройство примыканий | м/п / м2 | 7,2 / 2,2 |  |
| 10 | Демонтаж оконных переплетов | м2 | 6,6 |  |
| 11 | Демонтаж оконных коробок | шт. | 3 |  |
| 12 | Установка ПВХ оконных блоков откидных | м2 | 6,6 |  |
| 13 | Смена отливов | м/п / м2 | 4,2 / 0,63 | b=150 мм |
| 14 | Ремонт штукатурки откосов (внутри) | м2 | 1,5 | толщиной до 30 мм |
| 15 | Шпатлевка откосов (внутри) | м2 | 9 |  |
| 16 | Окраска откосов водоэмульсионной краской (внутри) | м2 | 9 |  |
| 17 | Снятие дверных полотен | м2 | 8,1 |  |
| 18 | Демонтаж дверных коробок | шт | 4 |  |
| 19 | Установка дверей металлических утепленных | т / шт | 0,27 / 3 |  |
| 20 | Установка дверей металлических не утепленных | т / шт | 0,04 / 1 |  |
| 21 | Ремонт штукатурки откосов (внутри) | м2 | 1 | толщиной до 30 мм |
| 22 | Шпатлевка откосов (внутри) | м2 | 7,5 |  |
| 23 | Окраска откосов водоэмульсионной краской (внутри) | м2 | 7,5 |  |
| 24 | Усиление фасада | т | 1,2 |  |
| 25 | Демонтаж кровли из профлиста | м2 | 11 |  |
| 26 | Смена обрешетки с прозорами | м2 | 11 |  |
| 27 | Смена стропильных ног | м/п / м3 | 18 / 0,135 |  |
| 28 | Устройство гидроизоляции | м2 | 11 |  |
| 29 | Устройство покрытия кровли из профлиста | м2 | 11 |  |
| 30 | Смена примыканий к стене | м/п / м2 | 6 / 2,4 |  |
| 31 | Обшивка ветровой доски стальным листом с ЛКП | м/п / м2 | 7,8 / 3,2 |  |

Начальная  (максимальная)  цена  работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного жилого дома по адресу: Липецкая область, г. Данков, ул. Ленина, д.15 составляет  569 000,00 (Пятьсот шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.