- Изменение №1

в техническую часть конкурсной документации

открытого конкурса по отбору подрядной организации на оказание услуг

и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Липецк, ул. Плеханова, д.63а

(№ извещения 591000-2016)

Заказчик (организатор конкурса): Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области

Адрес официального сайта организатора конкурса, на котором размещена конкурсная документация: www.kapremont48.ru

- Главу 5. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» читать в новой редакции:

- «Техническое задание

- на выполнение

- строительно-монтажных работ

- по капитальному ремонту

многоквартирного жилого дома по адресу:

Липецкая обл., г. Липецк, ул. Плеханова, д. 63а

|  | Наименование работ и местоположение объекта. | Выполнение строительно-монтажных работ: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Плеханова, д. 63а -ремонт системы холодного водоснабжения; -ремонт системы горячего водоснабжения; -ремонт системы водоотведения; -ремонт системы электроснабжения; -ремонт теплоснабжения, -ремонт крыши; -ремонт фасада; -утепление фасада. |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения о многоквартирном доме. | год постройки – 1962 этажность - 5 кол-во подъездов – 3 |
|  | Основание для выполнения. | Закон Липецкой области № 211-ОЗ от 13.05.2013 "О правовом регулировании некоторых вопросов в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" Постановление администрации Липецкой области № 528 от 28.11.2013 "Об утверждении областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области, на 2014 - 2043 годы" Жилищный кодекс РФ |
|  | Основные требования к строительно-монтажным работам. | Капитальный ремонт системы электроснабжения: - Монтаж новой электропроводки выполнить до квартиры абонента. - Ремонт (замену) электропроводки, выключателей, розеток в квартирах не предусмотрен. - Применять строительные материалы и оборудование российского производства, за исключением случаев, когда необходимая продукция не имеет отечественных аналогов или применение продукции иностранного производства имеет технико-экономическое обоснование. - Магистрали, проходящие в подъезде, прокладывать в гофрированной трубе запрещено. - Применяемые материалы должны быть сертифицированы. - Строительный контроль проводится уполномоченным лицом со стороны Заказчика. - По окончанию работ выполнить исполнительную документацию в составе: -исполнительные схемы; -лабораторные испытания. Рабочая документация раздела ЭОМ должна предусматривать выполнение ниже перечисленных работ: - пояснительная записка; - расчет мощности; -схема прокладки внутренних магистральных и подъездных электропроводов, светильников; - Предусмотреть в проекте: - замену ВРУ; - счетчики и трансформаторы замене не подлежат; - замену магистральных и подъездных сетей по существующим схемам; - устройство защитного отключения; - автоматические выключатели для групповых сетей до квартиры электросчетчиков с подключением существующих, либо новых (приобретаемых собственником самостоятельно); -замену электропроводки и освещения мест общего пользования лестничных клеток и подвала на энергосберегающие светильники; -молниезащиту (при необходимости); - систему уравнивания потенциалов (при необходимости); - устройство защитного заземления (при необходимости); - устройство защитного отключения (при необходимости); - конструкция ВРУ должна исключать несанкционированный доступ к расчетным приборам и цепям учета электрической энергии. Для этой цели предусмотрена разделительная перегородка между вводной/учетной частью и распределительной, а также раздельные оперативные панели с элементами для опломбирования вводной/учетной части, что также позволяет обслуживать распределительный блок без вскрытия пломб с вводного/учетного блока. - пожаробезопасность со стороны электрооборудования и электропроводки путем выбора необходимого сечения провода и кабелей на перегрев, и соответственно, путем выбора защитных аппаратов по току установки отличающей способности при коротком замыкании. Капитальный ремонт систем холодного и горячего водоснабжения: - Ремонт или замену водомерных узлов (при необходимости) кроме приборов учета; - Замену внутридомовых магистральных систем выполнить по существующим схемам. - Монтаж трубопроводов должен выполняться специально обученным персоналом в соответствии со СП 73.13330.2012, СП 40-101-96. - Замену сетей выполнить по существующим схемам; - Розлив выполнить из металлических (полипропиленовых, кроме мест общего пользования) труб. Поквартирные стояки – полипропилен. Трубы, проходящие в местах общего пользования, выполнять из металлических труб. - Для прохода через строительные конструкции необходимо предусматривать гильзы. - Выполнить заделку отверстий, в стенах и перекрытиях, после монтажа и испытания трубопровода цементно-песчаным раствором. Заделка отверстий монтажной пеной запрещена. - Врезку в существующие сети выполнить в границах здания. - Расстояние между средствами крепления стальных трубопроводов на горизонтальных участках необходимо принимать в соответствии с таблицей 2 СП 73.13330.2012 - На вертикальных трубопроводах опоры устанавливаются согласно пункту 2.14, 2.15 СП 40-101-96 (для полипропиленовых труб) и пункту 6.1.4 СП 73.13330.2012 и таблицы 2 (для металлических), если нет других указаний в рабочей документации. - Выполнить испытание трубопровода в присутствии представителя Заказчика с составлением акта согласно приложению Г СП 73.13330.2012 - Гидростатическое или манометрическое испытание трубопровода при срытой прокладке трубопроводов должно производиться до их закрытия с составлением акта освидетельствования скрытых работ по форме приложения В СП 73.13330.2012 п.6.1.9. - После монтажа системы должны быть промыты водой до выхода ее без механических взвесей, промывка считается законченной после выхода воды, удовлетворяющей требованиям ГОСТ Р 51232. - Применяемые материалы должны быть сертифицированы. - Строительный контроль проводится уполномоченным лицом со стороны Заказчика. - По окончанию работ выполнить исполнительную документацию в составе: -исполнительные схемы; -аксонометрическая схема с указание участков, которые не ремонтировались с предоставлением акта отказа. -акт испытания; - результаты анализа воды. При производстве работ уменьшение существующих диаметров запрещено. Капитальный ремонт системы теплоснабжения: - Монтаж трубопроводов должен выполняться специально обученным персоналом в соответствии со СП 73.13330.2012 - Розлив (верхний, нижний) а также главные стояки выполнить из металлических (полипропиленовых, кроме мест общего пользования) труб. Поквартирные стояки – полипропилен. Трубы, проходящие в местах общего пользования, выполнять из металлических труб. - Для прохода через строительные конструкции необходимо предусматривать футляры (гильзы). - Выполнить заделку отверстий в стенах и перекрытиях после монтажа и испытания трубопровода цементно-песчаным раствором. Заделка отверстий монтажной пеной запрещена. - Трубопровод, проходящий в чердачном и подвальном помещениях, заизолировать теплоизоляционными трубками (согласно расчету теплоизоляции труб); - Выполнить замену запорной и регулировочной арматуры, в том числе на ответвлениях от стояков к отопительным приборам в жилых помещениях; - Выполнить замену отопительных приборов в местах общего пользования и в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств. - Произвести замену или ремонт (при необходимости) элеваторного узла без демонтажа узла учета; - Установить шаровые краны для отключения и слива теплоносителя; - Расстояние между средствами крепления стальных трубопроводов на горизонтальных участках необходимо принимать в соответствии с таблицей 2 СП 73.13330.2012 - Выполнить испытание трубопровода в присутствии представителя Заказчика с составлением акта согласно пункту 7 СП 73.13330.2012 - Применяемые материалы должны быть сертифицированы. - Строительный контроль проводится уполномоченным лицом со стороны Заказчика. - По окончанию работ выполнить исполнительную документацию в составе: -исполнительные схемы; -акт испытания; -аксонометрические схемы; Рабочая документация раздела ОВ должна предусматривать выполнение ниже перечисленных работ: - Ремонт системы предусмотреть по существующей схеме. - Замену запорной и регулировочной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков к отопительным приборам в жилых помещениях; - Замену отопительных приборов в местах общего пользования и замена в жилых помещениях отопительных приборов, не имеющих отключающих устройств. - Замену внутридомовых магистральных систем предусмотреть по существующим системам. - В проекте предусмотреть замену или ремонт элеваторного узла (при необходимости) без демонтажа узла учета. - Теплоноситель для системы принять с параметрами воды 95°/70 ° - Врезки в действующие сети запроектировать в границах здания. - Розлив (верхний, нижний), а также главные стояки выполнить из металлических (полипропиленовых, кроме мест общего пользования) труб. Поквартирные стояки – полипропилен. Трубы, проходящие в местах общего пользования, выполнять из металлических труб. Диаметр определить расчетом. Уменьшение диаметра существующих внутренних трубопроводов недопустимо. - В пояснительной записке привести расчет нагревательных приборов и расчет теплоизоляции труб. - Предусмотреть шаровые краны для отключения и слива теплоносителя. - При производстве работ уменьшение существующих диаметров запрещено. - Отопительные приборы (марка и тип) согласовать с Заказчиком (ФКР). - Параметры наружного воздуха принимать согласно: СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». Вентиляция и кондиционирование не разрабатывается. Капитальный ремонт системы водоотведения: - Монтаж трубопроводов систем внутренней канализации должен выполняться специально обученным персоналом в соответствии со СНиП 3.05.01 и СП 40-107-2003. - Выпуски, проходящие через фундамент здания и через стенку поместить в гильзу и герметизировать. - Предусмотреть установку крепления трубопровода не менее 2х на этаж. - Отклонение канализационных стояков от вертикальной оси более чем на 2 мм на 1 м монтируемой трубы не допускается. - Резка и укорачивание фасонных частей запрещается. - Выполнить заделку отверстий в стенах и перекрытиях после монтажа и испытания трубопровода. - Выполнить испытание трубопровода в присутствии представителя Заказчика с составлением акта согласно приложению Д СП 73.13330.2012. - Монтаж системы водоотведения выполнить из ПВХ труб до первого канализационного колодца, в местах подземного прохода трубы применять ПВХ повышенной жесткости. - Применяемые материалы должны быть сертифицированы. - Замену сетей выполнить по существующим схемам; - Строительный контроль проводится уполномоченным лицом со стороны Заказчика. - Испытание системы внутренней канализации выполнить согласно СП 73.13330.2012 п. 7.5 - По окончанию работ выполнить исполнительную документацию в составе: -исполнительные схемы; -акт испытания; - аксонометрическая схема. Капитальный ремонт крыши: - Выполнить демонтаж существующего покрытия и обрешетки; - Кровлю выполнить согласно СП 17.13330.2011; - В случае сильного разрушения элементов стропильной системы, выполнить замену (применять брус не менее 100х100) . - При частичном повреждении либо незначительном прогибе выполнить усиление с помощью двухсторонних дощатых накладок, которые крепятся с двух сторон (применять обрезную доску не менее 50х150). Крепления осуществлять на шпильках (не менее М10). Дополнительные стойки должны опираться на лежень, не допускается опирать на существующее перекрытие. Утраченные ригели и подкосы восстановить. Поверхностную гниль удалить, зачищая поверхность конструкций стропил до слоев здоровой на вид древесины, сгнившие участки удалить. - При ремонте стропильной системы следить, чтобы вновь установленные бруски и детали находились в одной плоскости с существующими конструкциями. - Схему неутепленной кровли принять, согласно приложению З СП 17.13330.2011; - При производстве работ по монтажу гидрозащитной пленки необходимо учитывать особенности технологии укладки. Перекрытие полотнищ по горизонтальным и вертикальным стыкам – не менее 150 мм, стыки необходимо проклеить соединительной лентой. - Выполнить монтаж обрешетки с прозорами (от 300 - 500 мм), на коньковом и карнизном участках выполнить сплошную обрешетку. (обрезная доска не менее 25х150) - Выполнить ремонт слуховых окон с устройством жалюзийной решетки. - Провести обработку, огнебиозащитным пропитывающим составом, всех деревянных конструкций; - На кровле выполнить монтаж снегозадерживающих устройств; - Выполнить ремонт вентиляционных шахт с восстановлением кладки, осуществить замену колпаков. - Выполнить обшивку вентиляционных шахт профилированным листом с полимерным покрытием в цвет кровли. - Вентиляционные шахты при холодном чердаке с выпуском воздуха наружу утеплить выше чердачного перекрытия минеральной плитой с плотностью не менее 80 кг/м3 и зашить гладким оцинкованным листом без ЛКП по каркасу. - Работы по ремонту или смене конструкций крыш в доме без отселения выполнять отдельными участками из заранее заготовленных элементов с применением необходимых мер против промокания перекрытий. - После выполнения работ предоставить: - сертификаты и паспорта на используемые материалы; - исполнительные схемы. Капитальный ремонт фасада: - Выполнить ремонт штукатурки цоколя, перед шпатлевкой цоколь огрунтовать. Огрунтовку необходимо выполнять сплошным равномерным слоем, без пропусков и разрывов. Высохшая грунтовка должна иметь прочное сцепление с основанием, не отслаиваться при растяжении. Окраску следует производить после высыхания грунтовки. Перед огрунтовкой шпатлевку тщательно зачистить. - При производстве работ учесть инструкцией по применению, особенности технологии в соответствии с рекомендациями завода изготовителя и действующей нормативной документацией РФ. - При производстве малярных работ должны быть соблюдены требования табл. 11. СНиП 3.04.01-87. Окраска фасада не должна иметь видимых переходов, пятен и других дефектов. - Грунтовка и окраска фасадов может производиться при температуре не ниже +5 С°. - Используемые материалы должны иметь сертификаты соответствия, пожарные сертификаты, документы, подтверждающие климатические испытания, выданные аккредитованным испытательным центром. - Приемка малярных работ производится после высыхания. Готовое отделочное покрытие должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87 таб.15. - Выполнить ремонт балконных плит. - Выполнить обшивку ограждений балконов профилированным листом не более С10, цвет согласно паспорта окраски фасада, верхнюю часть профлиста обрамить уголком. - Выполнить замену или ремонт: -входных козырьков; - После выполнения работ предоставить: - сертификаты и паспорта на используемые материалы. Утепление фасада: 1. Предусмотреть в рабочей документации утепление торцов фасада. 2. Выполнить замену оконных блоков в местах общего пользования; Ремонт отмостки: - Отмостки по периметру зданий должны плотно примыкать к цоколю здания. - Уклон отмостки должен быть не менее 5 % и не более 10%. - В местах, недоступных для работы механизмов, основание под отмостки допускается уплотнять вручную до исчезновения отпечатков от ударов трамбовки и прекращения подвижек уплотняемого материала. - Наружная кромка отмостки в пределах прямолинейных участков не должна иметь искривлений по горизонтали и вертикали более 10 мм. - Бетон отмостки по морозостойкости должен отвечать требованиям, предъявляемым к дорожному бетону. - Требования к бетону для устройства отмостки должны удовлетворять «ГОСТ 7473-94. Смеси бетонные. Технические условия». - Не допускается в бетонной монолитной отмостке наличие трещин, раковин и впадин. Допускаемые отклонения: уклона покрытия от заданного - 0,2% от ширины отмостки; поверхности асфальтового или бетонного покрытия от плоскости при проверке двухметровой рейкой - 5 мм; поверхности щебеночной подготовки от плоскости при проверке двухметровой рейкой - 15 мм; толщины покрытия отмостки от проектной - -5% - +10%. - Ширина отмостки должна быть: при глинистых грунтах - не менее 100 см; при песчаных грунтах - не менее 70 см. - После выполнения работ предоставить: - сертификаты и паспорта на используемые материалы. Все строительно-монтажные работы должны производиться в соответствии с рабочей документацией. Перед началом работ Подрядчик обязан разработать проект производства работ в соответствии с СП 48.13330.2011 «Организация строительства» На момент производства работ должен быть установлен информационный щит согласно СП 48.13330.2011 «Организация строительства». Информация, размещенная на информационном щите, предварительно согласовывается с Заказчиком. Окончание работ оформляются актом выполненных работ (форма КС-2) и справки о выполнении работ (форма КС-3). Работы считаются завершенными после подписания Акта ввода в эксплуатацию. Локальные сметные расчеты предоставляются заказчиком (Приложение 1 к техническому заданию). |
|  | Особые требования к производству работ | При выполнении работ демонтируемое оборудование сдать в управляющую организацию, на основании постановления Правительства РФ от 13.08.2006 г. №491 все механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование принадлежит собственникам помещений МКД. Акт передачи в управляющую организацию предоставить Заказчику (ФКР). |
|  | Характеристики применяемых материалов. | Материалы использовать с характеристиками не ниже указанных. Материалы согласовать с Заказчиком (ФКР): ВРУ: Назначение: для приема, распределения и учета электрической энергии напряжением 380/220В и ток до 250А переменного тока частотой 50Гц. ## Условия эксплуатации ВРУ: — вертикальное рабочее положение (допускается отклонение не более чем на 5º; — эксплуатация не должна проводиться в условиях описанных в ГОСТ Р 51321.1; — защита от поражения электрическим током должна соответствовать классу I по ГОСТ Р МЭК 536-94; — стойкость к механическим внешним возмущающим факторам - М2 по ГОСТ 17516-90; — загрязнение окружающей среды — степень 3 по ГОСТ Р 51321.1-2000; — степень защиты оболочки – не ниже IP31 по ГОСТ 14254-96 (при закрытых дверях); — стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам по ГОСТ 15543.1-89 – УХЛ, категории размещения — 4. Шкаф: стальной толщина стенок не менее 1 мм, с лакокрасочным покрытием, напольного исполнения, наличие замка обязательно. Трубы стальные: ГОСТ 3262-75; - диаметры используемых труб: 15, 20, 25 и 32, 40 мм; - толщина стенки при ø 15, 20: 2,8 мм; - толщина стенки при ø 25, 32: 3,2 мм; - толщина стенки при ø 40: 3,5 мм; Трубы стальные: ГОСТ 10704-91; -диаметры труб: 57, 76, 89 мм; -толщина стенки: 3,5 мм. Теплоизоляция для труб: - форма: трубки с толщиной стенки не менее 13 мм; - диапазон рабочих температур: от -50 до +100 ºС; -коэффициент теплопроводности λ (0 ºC): 0,038 Вт/(м•К) -коэффициент сопротивления диффузии водяного пара не менее: 3000; - пожаробезопасность: Г1, не поддерживает горение; Кран шаровой: -диаметры условных проходов: 15, 20 мм; -давление PN: 1.6 МПа -материал корпуса, штока, шарового затвора: латунь, шаровой затвор: хромирован; -класс герметичности: А по ГОСТ 9544-93; -нормативный срок службы: от 25 до 30 лет; -ремонтопригодность: да; -температура теплоносителя: от +1 до +130 °C; Трубы полипропиленовые наружные канализационные и фасонные части по ТУ 4926-002-88742502-00. Грунтовка полиакриловая: - степень перетира не более 70 мкм - условная вязкость не более 40 с - время высыхания до степени 3 при T (20±2) °C не более 10 часов Фасадная полиакриловая краска: - внешний вид пленки - однородная поверхность, без морщин, оспин и посторонних включений. - условная вязкость – 60-350 - массовая доля нелетучих веществ не менее 70% - степень перетира не более 100 мкм - укрывистость высушенной пленки не более 120 г/м2 - эластичность пленки при изгибе не более 5 мм - срок службы не менее 10 лет Шпатлевка для наружных работ (цоколь, декоративные элементы): Морозостойкость: не менее 100 циклов Все деревянные конструкции изготовить из пиломатериалов хвойных пород. Древесина должна быть прямослойной, без сучков и других пороков. Влажность должна быть не более 20%. Вся древесина должна соответствовать требованиям 1-го сорта по ГОСТ 8486-86 и ГОСТ 9463-88 Для кладки каналов применять кирпич полнотелый керамический (красный), высшего качества, нормального обжига, без трещин марки не менее М75 ГОСТ 530-2012. Профилированный металлический лист с ЛКП толщиной не менее 0.5 мм. Гидрозащитная пленка: - разрывная плотность при растяжении (вдоль и поперек полотнища материала), Н/5см не менее 196; -водопроницаемость, м водяного столба не менее 0,2; - рабочая температура, С0 -40…+80; В качестве огнезащиты для древесины рекомендуется применять огнезащитные составы не менее II группы огнезащитной эффективности. |
|  | Основные требования к сметной документации. | При выполнении работ руководствоваться техническими условиями, выданными Заказчиком, а также: -МДС 81-35.2004 – методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ; - МДС 81-33.2004 – методика по определению величины накладных расходов по видам работ в соответствии с письмом Министерства регионального развития Российской Федерации № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.; - МДС 81-25.2001 – методика по определению величины сметной прибыли в строительстве в соответствии с письмом Министерства регионального развития Российской Федерации № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г. - Стоимость не учтенных в расценках материалов указывать в текущем уровне цен в соответствии с ТСЦ-сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции (в ред.2009г. с изм.1). Стоимость материалов, не вошедших в состав ТСЦ, определяется на основании исходных данных (прайс-листов) организаций – производителей или поставщиков материальных ресурсов (на основании мониторинга цен не менее 3-х поставщиков). |
|  | Предоставляемые материалы | Предоставить: - рабочую документацию в 4-х экземплярах в сброшюрованном виде, а также на электронном носителе текстовая часть в формате Word, сметная документация в формате ГРАНД-Смета , Excel, графическая часть в формате AutoCAD либо PDF. - исполнительную документацию в 3-х экземплярах в сброшюрованном виде. В состав исполнительной документации входит объектный и локальный сметные расчеты. Сметную документацию предоставить в формате ГРАНД-Смета , Excel. |
|  | Сроки выполнения работ | 75 календарных дней. |

- Заменить ранее размещенный на официальном сайте в сети Интернет www.kapremont48.ru файл «Приложение 1 к Техническому заданию» на новый файл «Изменение в Приложение 1 к Техническому заданию» в соответствии с конкурсной документацией.